2015-04-16发布

2015-05-01实施

北京东方凯姆质量认证中心 发布

（中国农机产品质量认证中心）

北京东方凯姆质量认证中心 发布

（中国农机产品质量认证中心）

北京东方凯姆质量认证中心技术文件

CAM-JS14/E

农机产品合格认证特则

-旋耕机械

本文件主要制修订情况

| 序号 | 文件编号 | 文件名称 | 编写人 及日期 | 审核人 及日期 | 批准人 及日期 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JS14/A | 农机产品质量认证特则—旋耕机械 | 张晓晨 |  | 贺祖年 | 2003-12-1 |
| 2 | JS14/B | 农机产品合格认证特则—旋耕机械 | 张晓晨 | 冯发超 | 刘旭 | 2008.6.10 |
|  |  |  | 2008.5.8 | 2008.5.30 | 2008.6.5 |  |
| 3 | JS14/C | 农机产品合格认证特则—旋耕机械 | 李博强 | 冯发超 | 杨林 | 2010.7.1 |
|  |  |  | 2009.10.22 | 2010.6.7 | 2010.6.11 |  |
| 4 | JS14/D | 农机产品合格认证特则—旋耕机械 | 李博强 | 冯发超 | 刘旭 | 2012.7.1 |
|  |  |  | 2012.6.19 | 2012.6.26 | 2012.6.26 |  |
| 5 | JS14/E | 农机产品合格认证特则—旋耕机械 | 李博强 | 冯发超 | 焦刚 | 2015.5.1 |
|  |  |  | 2015.4.13 | 2015.4.15 | 2015.4.16 |  |

修改说明

由于驱动式耕作机械依据标准GB10395.5-2006《农林拖拉机和机械 安全技术要求 第5部分：驱动式耕作机械》已换版为GB10395.5-2013《农林机械 安全 第5部分：驱动式耕作机械》，JB/T 6274.1-2001《谷物播种机 技术条件》换版为JB/T 6274.1-2013《谷物播种机 技术条件》。

根据CAM-JS02/B《农机产品合格/安全认证通则》的规定，对本特则进行了相应的修改。

本特则替代JS14/D。与JS14/D相比，谷物播种机 技术条件新旧标准无实质变化，对照驱动式耕作机械新旧标准，主要内容变化见下表：

GB 10395.5-2013与 GB 10395.5-2006变化对照表

| 序号 | 项目 | 新旧版标准差异 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标准名称 | 将标准名称修改为《农林机械 安全 第5部分：驱动式耕作机械》。 |
| 2 | 引言 | 新增，划分机械领域的安全标准框架结构为A、B、C三类。 |
| 3 | 术语和定义 | 新增，且GB 10395.1和GB/T 15706界定的术语和定义适用于新版（见第3章）。 |
| 4 | 安全要求和安全措施* | 新增，应遵守GB 10395.1的规定，并按新版第5章的要求检验（见4.1）。 |
| 5 | 设计噪声 | 新增，应在设计齿轮、传动和油浸泡润滑和冷却降低噪声源（见4.2）。 |
| 6 | 耕深调整* | 新增，应符合手动控制的位置和操作等相关要求。 |
| 7 | 安全要求和防护措施的检验* | 新增（见第5章）。 |
| 8 | 使用信息* | 新增，对使用说明书、安全标志和警示标志提出了相关要求（见第6章）。 |
| 9 | 防护要求* | 修改了易接触的区域的防护要求（见4.3.1.1）。 |
| 10 | 防护距离要求* | 修改了在机具工作状态，机具的防护距离要求（见4.3.1.3）。 |
| 11 | 防护装置承受载荷* | 修改了防护装置承受载荷的具体要求（见4.3.1.5） |
| 12 | 附录A | 新增。 |

注：*为检验项目

认证证书换证方案

对已获得JS02/C和JS14/C版认证证书的旋耕机械及其证书持有者，认证中心在最近一次的年度监督中按新版规则安排换证，监督时应重新确认《产品及关键件明细表》。因产品标准有实质变化，换证时安排上表检验项目的补充产品检验，或企业提供相应检验机构的检验报告。认证中心对型式试验、工厂检查等与评价相关的所有信息和结果进行复核，结论为合格的，换发新版认证规则认证证书；否则，注销原认证证书。

农机产品合格认证特则-旋耕机械

- 范围

本特则规定了旋耕机及旋耕联合作业机械认证单元划分、产品检验和一致性审查等要求，作为《农机产品质量认证通则》的补充，适用于旋耕机及旋耕联合作业机械产品合格认证。

- 引用标准

下列文件中的条款通过本特则的引用而成为本特则的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本规则。凡是未标注日期的引用文件，其最新版本适用于本特则。

GB/T 5668－2008  旋耕机械

GB 10395.1 农林机械 安全 第1部分:总则

GB 10395.5-2013 农林机械 安全 第5部分:驱动式耕作机械

JB/T 5673 农林拖拉机及机具涂漆  通用技术条件

JB/T 6274.1-2013  谷物播种机 技术条件

JB/T 8401.1-2007 旋耕联合作业机械 旋耕施肥播种机

JB/T 8401.2-2007 旋耕联合作业机械 旋耕深松灭茬起垄机

JB/T 8401.3-2001 旋耕联合作业机械 根茬粉碎还田机

JB/T 6678-2001 旋耕联合作业机械 秸秆粉碎还田机

JB/T 9798.1-2011  手扶拖拉机配套旋耕机 第1部分：技术条件

JB/T 9798.2-2011  手扶拖拉机配套旋耕机 第2部分：试验方法

JB/T 9832.2 农林拖拉机及机具漆膜附着性能测定方法 压切法

- 产品认证单元划分

## 旋耕机及旋耕联合作业机械认证单元划分见附录1。

- 产品检验

4.1认证依据产品标准

旋耕机为：

GB/T 5668－2008  旋耕机

GB 10395.5-2013 农林机械 安全 第5部分:驱动式耕作机械

手扶拖拉机配套旋耕机为：

JB/T 9798.1-2011  手扶拖拉机配套旋耕机 第一部分：技术条件

旋耕施肥播种机为：

JB/T 8401.1-2007 旋耕联合作业机械 旋耕施肥播种机

GB 10395.5-2013 农林机械 安全 第5部分:驱动式耕作机械

旋耕深松灭茬起垄机为：

JB/T 8401.2-2007 旋耕联合作业机械 旋耕深松灭茬起垄机

GB 10395.5-2013 农林机械 安全 第5部分:驱动式耕作机械

秸秆根茬粉碎还田机为：

JB/T 8401.3-2001 旋耕联合作业机械 秸秆根茬粉碎还田机

GB 10395.5-2013 农林机械 安全 第5部分:驱动式耕作机械

4.2 型式试验时，应核查试验样机技术规格，核查项目见附录7-1至7-5所列项目整机部分。

## 4.3 型式试验项目见附录2-1至2-6。其中带“★”为关键项目。型式试验项目未包括的零部件质量或包装、贮存的要求，应在质量管理体系检查中进行关注。型式试验时，若某检验项目对所检机型不适用或无相应部件，在检验报告的该项目栏中标注“不适用”或“无”。

## 4.4 型式试验样机为1台。抽样检验试验样机为1台。抽样检验的样机应随机抽取，抽样基数一般不小于20台（市场抽样不受此限）。样机生产时间应在近6个月以内。根据需要可提供或抽取备用样机，备用样机只在非样机本身质量问题造成无法正常检验时启用。

- 5. 一致性审查清单

## 5.1 必备生产及检测设备清单见附录3。

## 5.2 关键件和材料清单见附录4

## 5.3 关键生产工艺/工序见附录5。

## 5.4 产品例行（出厂）检验项目为附录2-1、2-2、2-3、2-4、2-5、2-6中带“√”的项目。确认检验项目为附录2-1、2-2、2-3、2-4、2-5、2-6中除可靠性外的所有项目。

## 5.5 产品及关键件明细表见附录6-1、6-2、6-3、6-4、6-5。

## 5.6 产品一致性检查记录表见附录7-1、7-2、7-3、7-4、7-5。

## 附录1：旋耕机及旋耕联合作业机械产品认证单元划分表（合格认证用）

| 单元序号 | 产品名称 | 单元划分名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旋耕机 | 直接连接式1GL型（配手拖） |  |
| 2 |  | 直接连接式1G型（配手拖） |  |
| 3 |  | 直接连接式1GN型（配手拖） |  |
| 4 |  | 三点悬挂1GL型（含1GXL、1GL和1GQL型） |  |
| 5 |  | 三点悬挂1G型（含1GX、1G和1GQ型） |  |
| 6 |  | 三点悬挂1GN型（含1GXN、1GN和1GQN型） |  |
| 7 | 旋耕联合 作业机械 | 旋耕施肥播种机 |  |
| 8 |  | 旋耕深松灭茬起垄机 |  |
| 9 |  | 根茬粉碎还田机 |  |
| 10 |  | 秸秆粉碎还田机 |  |

## 附录2-1：旋耕机产品检验项目表（合格认证用）

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 | 试验方法 | 例行 检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★动力输入连接装置 | GB10395.1；6.4.1，4.6 | 常规检查、测量 |  |
| 2 | ★动力输出万向节传动轴防护 | GB10395.1；6.1.2 | 常规检查 |  |
| 3 | ★防护装置及屏障 | GB10395.1；4.7 | 常规检查、测量 |  |
| 4 | ★机具前部防护 | GB10395.5；4.3.1.1 | 常规检查、测量 |  |
| 5 | ★机具顶部防护 | GB10395.5；4.3.1.2，4.3.1.5 | 常规检查、测量 |  |
| 6 | ★机具侧面防护 | GB10395.5；4.3.1.3 | 常规检查、测量 |  |
| 7 | ★机具后部防护 | GB10395.5；4.3.1.3，4.3.1.4,4.3.2 | 常规检查、测量 |  |
| 8 | ★选择性防护 | GB10395.5;4.3.3 | 常规检查 |  |
| 9 | 调整控制装置 | 驱动式耕耘机的调整控制装置应仅能在安全位置上方便进行操作。GB10395.5；4.4 | 常规检查、测量 |  |
| 10 | 稳定性 | GB10395.5；6.2 | 常规检查 |  |
| 11 | ★操作者工作位置 | GB10395.1；4.5 | 常规检查、测量 |  |
| 12 | 使用说明书 | GB10395.5；6.1 | 检查 |  |
|  |  | JB/T 9798.1；4.7 |  |  |
| 13 | ★安全标志 | GB10395.5；6.2 | 目测检查 | √ |
|  | ★倒档互锁机构 | JB/T 9798.1；4.3、4.4 |  |  |
| 14 | 耕深 | 旱耕：≥8cm；水耕：≥10cm | GB/T 5668； |  |
| 15 | ★耕深稳定性 | ≥85% | GB/T 5668； |  |
| 16 | 耕后地表平整度 | ≤5cm | GB/T 5668； |  |
| 17 | 植被覆盖率 | ≥55% | GB/T 5668； |  |
| 18 | 碎土率 | ≥50% | GB/T 5668； |  |
| 19 | ★主、从动链轮中心线平面度偏差 | 主、从动链轮中心线应在同一平面内，偏差不大于0.5mm。 | 常规检测 |  |
| 20 | ★链条张紧力 | GB/T 5668;5.4.2 | 常规检测 |  |
| 21 | ★刀辊最大回转半径变动量 | ≤15mm | 常规检测 |  |
| 22 | ★空运转试验 | 传动系统不得有异常响声，刀辊转动应灵活，牙嵌离合器不得有卡滞现象。各联结螺栓不得有松动现象 | GB/T 5668;5.5.1 | √ |
| 23 | ★动力输入轴最大空运转扭矩 | ≤15 N·m（侧边传动） ≤20 N·m（中间传动） | GB/T 5668;5.5.1 | √ |
| 24 | 操作方便性 | GB/T 5668;5.5.4 | 常规检测 |  |
| 25 | 空运转试验 箱体内润滑油温升 | ≤25℃ | GB/T 5668;5.5.1 | √ |

附录2-1（续）：

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 | 试验方法 | 例行 检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | ★传动箱密封性 | 箱体的静结合面不得渗油，动结合面不得漏油 | GB/T 5668；5.5.1 | √ |
| 27 | 传动箱清洁度 | ≤200mg | GB/T 5668；5.5.1 |  |
| 28 | 防锈措施 | 悬挂销、外露花键、零件的外露加工表面和磨擦表面等应采取防锈措施 | 常规检查 |  |
| 29 | 涂漆 | 附着能力应达二级等级要求；漆膜厚度不低于40µm。 | JB/T 9832.2; JB/T 5673-1991 |  |
| 30 | 涂漆外观质量 | 色泽均匀，平整光滑，无露底。起泡流痕不得多于两处。 | JB/T 5673-1991 | √ |
| 31 | ★传动箱换档性能 | 带拨叉变速的传动箱能灵活换档，无卡滞或挂不上档情形，不自动脱档。 | 操作检查 | √ |
| 32 | 主要紧固件的强度等级 | 机架、轴承座、旋耕刀安装螺栓的机械性能不低于8.8级，螺母应不低于8级，扭紧力矩应符合相应要求。 | GB/T 5668;5.5.2 查看5对主要螺纹联结件，检查强度等级标识 | √ |
| 33 | 铭牌 | 应在显著部位固定产品铭牌，标明产品名称、牌号、型号、主要技术参数（耕深和生产率）、配套动力、制造厂名、出厂日期和编号。 | 目测检查 | √ |
| 34 | 随机文件 | 旋耕机械出厂时，应随机附有下列文件： a)质量检验合格证； b)使用说明书； c)产品包装清单。 d)三包凭证 e)备件、附件和随机工具 | 目测检查 |  |

附录2-2：手扶拖拉机配套旋耕机产品检验项目表（合格认证用）

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 | 试验方法 | 例行 检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★动力传输 | JB/T 9798.1；4.1 | 目测检查 | √ |
| 2 | ★其它运动件防护 | GB10395.1 | 目测检查 |  |
| 3 | ★刀辊顶部安全防护 | JB/T 9798.1；4.5.1、4.5.4 | 目测检查 |  |
| 4 | ★刀辊后部防护 | JB/T 9798.1；4.5.3、4.5.4 | 目测检查 |  |
| 5 | ★刀辊端部防护 | JB/T 9798.1；4.5.2、4.5.4 | 目测检查 |  |
| 6 | ★安全标志 | GB10395.5；6.2、 JB/T 9798.1；4.4 | 目测检查 | √ |
| 7 | ★操作者工作位置 | GB10395.1；4.5 | 常规检查、测量 |  |
| 8 | ★座位安全要求 | JB/T 9798.1；4.6 | 常规检查 |  |
| 9 | 使用说明书 | GB10395.5；6.1或JB/T 9798.1；4.7 | 常规检查 |  |
| 10 | ★倒档互锁机构 | JB/T 9798.1；4.3、4.4 | 目测检查 |  |
| 11 | 耕深 | ≥8cm | JB/T 9798.2 |  |
| 12 | ★耕深稳定性 | ≥88% | JB/T 9798.2 |  |
| 13 | 耕后地表平整度 | ≤5cm | JB/T 9798.2 |  |
| 14 | 植被覆盖率 | ≥60% | JB/T 9798.2 |  |
| 15 | 碎土率 | ≥55% | JB/T 9798.2 |  |
| 16 | ★主、从动链轮中心线平面度偏差 | 主、从动链轮中心线应在同一平面内，偏差不大于0.5mm。 | 常规检测 |  |
| 17 | ★刀辊半径变动量 | ≤12mm | 常规检测 |  |
| 18 | 操作方便性 | GB/T 5668;5.5.4 | 常规检测 |  |
| 19 | ★空运转试验 | 传动系统不得有异常响声，刀辊转动应灵活，牙嵌离合器不得有卡滞现象。各联结螺栓不得有松动现象 | JB/T 9798.1;4.6.2 | √ |
| 20 | 空运转试验 轴承温升 | ≤25℃ | JB/T 9798.1；5.5.2 | √ |

附录2-2（续）：

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 | 试验方法 | 例行 检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | ★传动箱密封性 | 箱体的静结合面不得渗油，动结合面不得漏油 | JB/T 9798.1；5.5.2 | √ |
| 22 | 传动箱清洁度 | ≤100 mg(配套手拖) | JB/T 9798.1；4.6.2 |  |
| 23 | 防锈措施 | 悬挂销、外露花键、零件的外露加工表面和磨擦表面等应采取防锈措施 | 常规检查 |  |
| 24 | 涂漆 | 附着能力应达二级等级要求；播种施肥部件涂漆应符合JB/T 6274.1;3.8.2～3.8.4的规定。漆膜厚度不低于40µm | JB/T 9832.2; JB/T 5673-1991 |  |
| 25 | 涂漆外观质量 | 色泽均匀，平整光滑，无露底。起泡流痕不得多于两处。 | JB/T 5673-1991 | √ |
| 26 | ★传动箱换档性能 | 带拨叉变速的传动箱能灵活换档，无卡滞或挂不上档情形，不自动脱档。 | 操作检查 | √ |
| 27 | 主要紧固件的强度等级 | 机架、轴承座、旋耕刀安装螺栓的机械性能不低于8.8级，螺母应不低于8级，扭紧力矩应符合相应要求。 | JB/T 9798.1；5.5.3 | √ |
| 28 | 防泥水试验 | 整机应进行防泥水密封性试验，不得有渗漏油和泥水渗入机体现象 | JB/T 9798.2，手扶拖拉机配套旋耕机适用 |  |
| 29 | 可靠性 | 平均故障间隔时间不小于85h,有效度不低于95%。 | JB/T 9798.2，手扶拖拉机配套旋耕机适用 |  |
| 30 | 铭牌 | 应在显著部位固定产品铭牌，标明产品名称、牌号、型号、主要技术参数（耕深和生产率）、配套动力、制造厂名、出厂日期和编号。产品执行标准代号。 | 目测检查 | √ |
| 31 | 随机文件 | 旋耕机械出厂时，应随机附有下列文件： a)质量检验合格证； b)使用说明书； c)产品包装清单。 d)三包凭证 e)备件、附件和随机工具 | 目测检查 |  |

## 附录2-3：旋耕施肥播种机产品检验项目表（合格认证用）

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 | 试验方法 | 例行 检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★动力输入连接装置 | GB10395.1；6.4.1，4.6 | 常规检查、测量(手扶拖拉机配套旋耕机不适用) |  |
| 2 | ★动力输出万向节传动轴防护 | GB10395.1；6.1.2 | 目测检查(手扶拖拉机配套旋耕机不适用) |  |
| 3 | ★防护装置及屏障 | GB10395.1；4.7 | 常规检查、测量 |  |
| 4 | ★机具前部防护 | GB10395.5；4.3.1.1 | 常规检查、测量 |  |
| 5 | ★机具顶部防护 | GB10395.5；4.3.1.2，4.3.1.5 | 常规检查、测量 |  |
| 6 | ★机具侧面防护 | GB10395.5；4.3.1.3 | 常规检查、测量 |  |
| 7 | ★机具后部防护 | GB10395.5；4.3.1.3，4.3.1.4,4.3.2 | 常规检查、测量 |  |
| 8 | ★选择性防护 | GB10395.5;4.3.3 | 常规检查 |  |
| 9 | 调整控制装置 | GB10395.5；4.4 | 常规检查、测量 |  |
| 10 | 稳定性 | GB10395.5；6.2 | 常规检查 |  |
| 11 | ★操作者工作位置 | GB10395.1；4.5 | 常规检查、测量 |  |
| 12 | 使用说明书 | GB10395.5；6.1 | 检查 |  |
| 13 | ★安全标志 | GB10395.5；6.2 | 目测检查 | √ |
| 14 | 耕深 | 正常耕作时：≥8cm 保护性耕作时≤8cm | JB/T 8401.1-2007； |  |
|  |  |  | JB/T 9798.2；手扶拖拉机配套旋耕机适用 |  |
| 15 | ★耕深稳定性 | ≥85% | JB/T 8401.1-2007； |  |
|  |  |  | JB/T 9798.2；手扶拖拉机配套旋耕机适用 |  |
| 16 | 耕后地表平整度 | ≤5cm | GB/T 5668； 旋耕机械适用 |  |
|  |  |  | JB/T 9798.2；手扶拖拉机配套旋耕机适用 |  |
| 17 | 植被覆盖率 | ≥55% | JB/T 8401.1-2007； |  |
|  |  |  | JB/T 9798.2；手扶拖拉机配套旋耕机适用 |  |
| 18 | 碎土率 | ≥60% | JB/T 8401.1-2007； |  |
|  |  |  | JB/T 9798.2；手扶拖拉机配套旋耕机适用 |  |

附录2-3（续）：

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 | 试验方法 | 例行 检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | ★重要零部件联结件 | GB/T 5668;5.5.2 | 查看5对主要螺纹联结件，检查强度等级标识 | √ |
| 20 | ★主、从动链轮中心线平面度偏差 | 主、从动链轮中心线应在同一平面内，偏差不大于0.5mm。 | 常规检测 |  |
| 21 | ★链条张紧力 | GB/T 5668;5.4.2 | 常规检测 |  |
| 22 | ★刀辊最大回转半径变动量 | ≤15mm 或≤12mm（配套手拖） | 常规检测 |  |
| 23 | ★空运转试验 | 传动系统不得有异常响声，刀辊转动应灵活，牙嵌离合器不得有卡滞现象。各联结螺栓不得有松动现象 | GB/T 5668;5.5.1或JB/T 9798.1;4.6.2 | √ |
| 24 | ★动力输入轴最大空运转扭矩 | ≤15N·m（侧边传动） ≤20N·m（中间传动） | GB/T 5668;5.5.1(手扶拖拉机配套旋耕机不适用) | √ |
| 25 | 空运转试验 箱体内润滑油温升 | ≤25℃ | GB/T 5668;5.5.1 | √ |
| 26 | ★传动箱密封性 | 箱体的静结合面不得渗油，动结合面不得漏油 | GB/T 5668；5.5.1 或JB/T 9798.1；4.6.2 | √ |
| 27 | 传动箱清洁度 | ≤200mg ≤100 mg(配套手拖) | GB/T 5668；5.5.1或JB/T 9798.1；4.6.2 |  |
| 28 | ★空运转试验 播种施肥部件 | 各部件不得有阻卡、变形和松动 | JB/T 6274.1;5.2 | √ |
| 29 | 防锈措施 | 悬挂销、外露花键、零件的外露加工表面和磨擦表面等应采取防锈措施 | 检查 |  |
| 30 | 涂漆 | 附着能力应达二级等级要求 播种施肥部件涂漆应符合JB/T 6274.1;3.7.2～3.7.4的规定 | JB/T 9832.2; JB/T 5673-1991 |  |
| 31 | 涂漆外观质量 | 色泽均匀，平整光滑，无露底。起泡流痕不得多于两处。 | JB/T 5673-1991 | √ |
| 32 | ★传动箱换档性能 | 带拨叉变速的传动箱能灵活换档，无卡滞或挂不上档情形，不自动脱档。 | 操作检查 | √ |
| 33 | 旋耕刀硬度 | GB/T 5669 | 常规检测 |  |
| 34 | 各行排种量一致性变异系数 | JB/T 8401.1-2007;4.2 | JB/T 8401.1-2007; 5.2.1 |  |

附录2-3（续）：

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 | 试验方法 | 例行 检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 总排种量不稳定的变异系数 | JB/T 8401.1-2007;4.2 | JB/T 8401.1-2007; 5.2.1 |  |
| 35 | 种子破损率 | JB/T 8401.1-2007;4.2 | JB/T 8401.1-2007; 5.2.1 |  |
| 36 | 各行排肥量一致性变异系数 | JB/T 8401.1-2007;4.2 | JB/T 8401.1-2007; 5.2.1 |  |
| 37 | 总排肥量稳定性变异系数 | JB/T 8401.1-2007;4.2 | JB/T 8401.1-2007; 5.2.1 |  |
| 38 | 播深合格率 | ≥75% | JB/T 8401.1-2007; 5.2.2 |  |
| 39 | （田间）播种均匀性变异系数 | ≤45% | JB/T 8401.1-2007; 5.2.2 |  |
| 40 | ★播种施肥部机安全要求 | JB/T 6274.1;3.8.4-3.8.9 | 目 测 |  |
| 41 | ★空载转动排种器轴的力矩 | JB/T 6274.1;3.5.5 | JB/T 6274.1 |  |
| 42 | ★空载转动排肥器轴的力矩 | JB/T 6274.1;3.5.6 | JB/T 6274.1 |  |
| 43 | ★播量调节装置的质量 | JB/T 6274.1;3.5.7 | JB/T 6274.1 |  |
| 44 | ★槽轮工作长度一致性 | JB/T 6274.1;3.5.8 | JB/T 6274.1 |  |
| 45 | 种箱和肥箱密封性 | JB/T 6274.1;3.5.9 | JB/T 6274.1 |  |
| 46 | 铭牌 | 应在显著部位固定产品铭牌，标明产品名称、牌号、型号、主要技术参数、配套动力、制造厂名、出厂日期和编号。 | 目测检查 | √ |
| 47 | 随机文件 | 旋耕机械出厂时，应随机附有下列文件： a)质量检验合格证； b)使用说明书； c)产品包装清单。 d)三包凭证 | 目测检查 |  |

## 附录2-4：旋耕深松灭茬起垄机产品检验项目表（合格认证用）

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 | 试验方法 | 例行 检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★动力输入连接装置 | GB10395.1；6.4.1，4.6 | 常规检查、测量 |  |
| 2 | ★动力输出万向节传动轴防护 | GB10395.1；6.1.2 | 常规检查 |  |
| 3 | ★防护装置及屏障 | GB10395.1；4.7 | 常规检查、测量 |  |
| 4 | ★机具前部防护 | GB10395.5；4.3.1.1 | 常规检查、测量 |  |
| 5 | ★机具顶部防护 | GB10395.5；4.3.1.2，4.3.1.5 | 常规检查、测量 |  |
| 6 | ★机具侧面防护 | GB10395.5；4.3.1.3 | 常规检查、测量 |  |
| 7 | ★机具后部防护 | GB10395.5；4.3.1.3，4.3.1.4,4.3.2 | 常规检查、测量 |  |
| 8 | ★选择性防护 | GB10395.5;4.3.3 | 常规检查 |  |
| 9 | 调整控制装置 | 驱动式耕耘机的调整控制装置应仅能在安全位置上进行操作。GB10395.5；4.4 | 常规检查、测量 |  |
| 10 | 稳定性 | GB10395.5；6.2 | 常规检查 |  |
| 11 | ★操作者工作位置 | GB10395.1；4.5 | 常规检查、测量 |  |
| 12 | 运输间隙 | ≥110mm（牵引式） ≥300mm（悬挂式） | JB/T 8401.2-2007; 5.8.8 |  |
| 13 | 使用说明书 | GB10395.5；6.1 | 检查 |  |
| 14 | ★安全标志 | GB10395.5；6.2 | 目测检查 | √ |
| 15 | ★主要紧固件的紧固程度（超差只数） | 0 | JB/T 8401.2；5.8.3 |  |
| 16 | ★主、从动链轮中心线偏差 | 主、从动链轮中心线应在同一平面内，偏差不大于0.5mm。 | 常规检测 |  |
| 17 | ★链条张紧力 | GB/T 5668.1;5.4.2 | 常规检测 |  |
| 18 | ★刀辊最大回转半径变动量 | ≤15mm | 常规检测 |  |
| 19 | ★空运转试验 | 传动系统不得有异常响声，刀辊转动应灵活，牙嵌离合器不得有卡滞现象。各联结螺栓不得有松动现象。 | GB/T 5668;5.5.1或JB/T 9798.1；4.6.2 | √ |
| 20 | ★动力输入轴最大空运转扭矩 | ≤15N·m（侧边传动） ≤20N·m（中间传动） | JB/T 8401.2；5.8.3 | √ |
| 21 | 空运转试验 润滑油温升 | ≤25℃ | GB/T 5668;5.5.1 | √ |
| 22 | ★传动箱密封性 | 箱体的静结合面、动结合面不得漏油 | JB/T 8401.2；5.8.2 | √ |
| 23 | 传动箱清洁度 | ≤100 mg | JB/T8401.2；5.8.1 |  |
| 24 | 防锈措施 | 悬挂销、外露花键、零件的外露加工表面和磨擦表面等应采取防锈措施 | 检查 |  |

附录2-4（续）：

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 | 试验方法 | 例行 检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 涂漆附着能力 | 3处均达到Ⅱ级以上 | JB/T 9832.2; JB/T 5673-1991 |  |
| 26 | 涂漆外观质量 | 色泽均匀，平整光滑，无露底。起泡流痕不得多于两处。 | JB/T 5673-1991 |  |
| 27 | ★传动箱换档性能 | 带拨叉变速的传动箱能灵活换档，无卡滞或挂不上档情形，不自动脱档。 | 操作检查 |  |
| 28 | 耕深 | ≥12cm(垄作) ≥8cm（平作） | JB/T 8401.2-2007; 5.4.2 |  |
| 29 | ★耕深稳定性 | ≥80% | JB/T 8401.1-2007; 5.4.2 |  |
| 30 | 植被覆盖率 | ≥55% | GB/T 5668.3； 旋耕机械适用 |  |
| 31 | 碎土率 | ≥50% | GB/T 5668.3； 旋耕机械适用 |  |
| 32 | 灭茬深度 | ≥8cm | JB/T 8401.2-2007; 5.4.4 |  |
| 33 | 深松深度 | ≥20cm | JB/T 8401.2-2007; 5.4.3 |  |
| 34 | 深松深度稳定性 | ≥80% | JB/T 8401.2-2007; 5.4.3 |  |
| 35 | 根茬粉碎率 | ≥70% | JB/T 8401.2-2007; 5.4.5 |  |
| 36 | 垄高合格率 | ≥75% | JB/T 8401.2-2007; 5.4.6 |  |
| 37 | 垄顶宽合格率 | ≥70% | JB/T 8401.2-2007; 5.4.7 |  |
| 38 | 垄间距合格率 | ≥75% | JB/T 8401.2-2007; 5.4.8 |  |
| 39 | 旋耕刀硬度 | 刀身48 HRC～54 HRC 刀柄38 HRC～45 HRC | JB/T 8401.2-2007; 5.8.6 |  |
| 40 | 灭茬刀硬度 | 刀身48 HRC～54 HRC 刀柄38 HRC～45 HRC | JB/T 8401.2-2007; 5.8.6 |  |
| 41 | 深松铲刃部硬度 | 48 HRC～54 HRC | JB/T 8401.2-2007; 5.8.7 |  |
| 42 | 铭牌 | 应在显著部位固定产品铭牌，产品名称、牌号、型号、主要技术参数、配套动力、制造厂名、出厂日期、编号。 | 目测检查 |  |
| 43 | 随机文件 | 出厂应随机附有下列文件： a)质量检验合格证； b)使用说明书； c)产品包装清单。 d)三包凭证 | 目测检查 |  |

## 附录2-5：根茬粉碎还田机产品检验项目表（合格认证用）

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 | 试验方法 | 例行 检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★动力输入连接装置 | GB10395.1；6.4.1，4.6 | 常规检查、测量 |  |
| 2 | ★动力输出万向节传动轴防护 | GB10395.1；6.1.2 | 常规检查 |  |
| 3 | ★防护装置及屏障 | GB10395.1；4.7 | 常规检查、测量 |  |
| 4 | ★机具前部防护 | GB10395.5；4.3.1.1 | 常规检查、测量 |  |
| 5 | ★机具顶部防护 | GB10395.5；4.3.1.2，4.3.1.5 | 常规检查、测量 |  |
| 6 | ★机具侧面防护 | GB10395.5；4.3.1.3 | 常规检查、测量 |  |
| 7 | ★机具后部防护 | GB10395.5；4.3.1.3，4.3.1.4,4.3.2 | 常规检查、测量 |  |
| 8 | ★选择性防护 | GB10395.5;4.3.3 | 常规检查 |  |
| 9 | 调整控制装置 | 驱动式耕耘机的调整控制装置应仅能在安全位置上进行操作。GB10395.5；4.4 | 常规检查、测量 |  |
| 10 | 稳定性 | GB10395.5；6.2 | 常规检查 |  |
| 11 | ★操作者工作位置 | GB10395.1；4.5 | 常规检查、测量 |  |
| 12 | 使用说明书 | GB10395.5；6.1 | 检查 |  |
| 13 | ★安全标志 | GB10395.5；6.2 | 目测检查 | √ |
| 14 | ★刀轴、齿轮箱处承受载荷的紧固件强度等级 | JB/T 8401.3-2001; 7.4.1 | 查看5对主要螺纹联结件，检查强度等级标识 |  |
| 15 | ★空运转试验 | 运转不得有卡滞现象、不得有异常响声。各联结螺栓不得有松动现象。 | JB/T 8401.3;5.5.1 | √ |
| 16 | 空运转试验 润滑油温升 | ≤25℃ | GB/T 5668;5.5.1或JB/T 8401.3；7.4.3 | √ |
| 17 | 轴承座、轴承部位温升 | ≤25℃ | JB/T 8401.3；7.4.3 | √ |
| 18 | ★传动箱密封性 | 结合面不得渗、漏油 | JB/T 8401.3；7.4.2 | √ |
| 20 | 传动箱清洁度 | ≤20mg/kW | JB/T 8401.3；7.4.2 |  |
| 21 | 防锈措施 | 悬挂销、外露花键、零件的外露加工表面和磨擦表面等应采取防锈措施 | 检查 |  |
| 22 | 漆膜附着力 | 3处均达到Ⅱ级以上 | JB/T 9832.2; JB/T 5673-1991 |  |
| 23 | 涂漆外观质量 | 色泽均匀，平整光滑，无露底。起泡流痕不得多于两处。 | JB/T 5673-1991 | √ |

附录2-5（续）：

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 | 试验方法 | 例行 检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | ★传动箱换档性能 | 带拨叉变速的传动箱能灵活换档，无卡滞或挂不上档情形，不自动脱档。 | 操作检查 | √ |
| 25 | 刀片硬度 | 48 HRC～54 HRC | JB/T 8401.3；7.4.4 |  |
| 26 | 灭茬深度 | ≥7cm | JB/T 8401.3；7.2.2 |  |
| 27 | 根茬粉碎率 | ≥86% | JB/T 8401.3；7.2.3 |  |
| 28 | 根茬覆盖率 | ≥80% | JB/T 8401.3；7.2.4 |  |
| 29 | 铭牌 | 应在显著部位固定产品铭牌，标明产品名称、牌号、型号、主要技术参数、配套动力、制造厂名、出厂日期和编号。 | 目测检查 | √ |
| 30 | 随机文件 | 旋耕机械出厂时，应随机附有下列文件： a)质量检验合格证； b)使用说明书； c)产品包装清单。 d)三包凭证 | 目测检查 |  |

## 附录2-6：秸秆粉碎还田机产品检验项目表（合格认证用）

| 序号 | 检验项目 |  | 标准要求 | 试验方法 | 例行 检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★动力输入连接装置 |  | GB10395.1；6.4.1，4.6 | 常规检查、测量 |  |
| 2 | ★动力输出万向节传动轴防护 |  | GB10395.1；6.1.2 | 常规检查 |  |
| 3 | ★防护装置及屏障 |  | GB10395.1；4.7 | 常规检查、测量 |  |
| 4 | ★机具前部防护 |  | GB10395.5；4.3.1.1 | 常规检查、测量 |  |
| 5 | ★机具顶部防护 |  | GB10395.5；4.3.1.2，4.3.1.5 | 常规检查、测量 |  |
| 6 | ★机具侧面防护 |  | GB10395.5；4.3.1.3 | 常规检查、测量 |  |
| 7 | ★机具后部防护 |  | GB10395.5；4.3.1.3，4.3.1.4,4.3.2 | 常规检查、测量 |  |
| 8 | ★选择性防护 |  | GB10395.5;4.3.3 | 常规检查 |  |
| 9 | 调整控制装置 |  | 驱动式耕耘机的调整控制装置应仅能在安全位置上进行操作。GB10395.5；4.4 | 常规检查、测量 |  |
| 10 | 稳定性 |  | GB10395.5；6.2 | 常规检查 |  |
| 11 | ★操作者工作位置 |  | GB10395.1；4.5 | 常规检查、测量 |  |
| 12 | 使用说明书 |  | GB10395.5；6.1 | 检查 |  |
| 13 | ★安全标志 |  | GB10395.5；6.2 | 目测检查 | √ |
| 14 | ★刀轴、齿轮箱处承受载荷的紧固件强度等级 |  | JB/T 6678-2001; 4.5.2 | 查看5对主要螺纹联结件，检查强度等级标识 | √ |
| 15 | 同重量级的刀片重量差 |  | ≤10g | JB/T 6678；6.3.4 |  |
| 16 | ★空运转试验 |  | 运转不得有卡滞现象、不得有异常响声。各联结螺栓不得有松动现象。 | JB/T 6678；4.6.2 | √ |
| 17 | 空运转试验 润滑油温升 |  | ≤25℃ | GB/T 5668;5.5.1或JB/T 6678；6.3.2 | √ |
| 18 | 轴承座、轴承部位温升 |  | ≤30℃ | JB/T 6678；6.3.2 | √ |
| 19 | ★传动箱密封性 |  | 结合面不得渗、漏油 | JB/T 6678；4.6.2 | √ |
| 21 | 传动箱清洁度 |  | ≤200mg | GB/T 5668;5.5.1 |  |
| 22 | 防锈措施 | 悬挂销、外露花键、零件的外露加工表面和磨擦表面等应采取防锈措施 |  | 检查 |  |
| 23 | 漆膜附着力 | 3处均达到Ⅱ级以上 |  | JB/T 9832.2; JB/T 5673-1991 |  |

附录2-6（续）：

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 | 试验方法 | 例行 检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 涂漆外观质量 | 色泽均匀，平整光滑，无露底。起泡流痕不得多于两处。 | JB/T 5673-1991 | √ |
| 25 | ★传动箱换档性能 | 带拨叉变速的传动箱能灵活换档，无卡滞或挂不上档情形，不自动脱档。 | 操作检查 | √ |
| 26 | ### 刀片表面硬度 | 48 HRC～56 HRC | JB/T 6678；6.3.5 |  |
| 27 | 秸秆粉碎长度合格率 | ≥92%（轮辙间） | JB/T 6678；6.1.3 |  |
|  |  | ≥85%（轮辙中） |  |  |
| 28 | 留茬平均高度 | ≤75mm（轮辙间） | JB/T 6678；6.1.3 |  |
|  |  | ≤85mm（轮辙中） |  |  |
| 29 | 秸秆抛撒不均匀度 | ≤20% | JB/T 6678；6.1.3 |  |
| 30 | 铭牌 | 应在显著部位固定产品铭牌，标明产品名称、牌号、型号、主要技术参数、配套动力、制造厂名、出厂日期和编号。 | 目测检查 | √ |
| 31 | 随机文件 | 旋耕机械出厂时，应随机附有下列文件： a)质量检验合格证； b)使用说明书； c)产品包装清单。 d)三包凭证 | 目测检查 |  |

附录3：旋耕机及旋耕联合作业机械必备的生产、检测设备（合格认证用）

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴承压装设备 | 应满足工艺要求 |  |
| 2 | 扭力扳手 | 精度满足工艺要求 |  |
| 3 | 洛氏硬度计 | 精度满足要求 |  |
| 4 | 空运转磨合及试验设备 | 试验设备精度满足工艺要求 |  |
| 5 | 热处理装备 | 监视设备精度满足工艺要求 | 纯组装型企业可不要求。 |
| 6 | 传动箱清洗设备 | 应满足工艺要求 |  |
| 7 | 机加工设备 | 应满足工艺要求 | 纯组装型企业可不要求。 |
| 8 | 涂漆装备 | 应满足工艺要求 | 纯组装型企业可不要求。 |
| 9 | 搬运工具 | 应满足工艺要求 |  |
| 10 | 锻压装备 | 应满足工艺要求 | 锻件外协时不要求。 |
| 11 | 铸造装备 | 应满足工艺要求 | 铸件外协时不要求。 |
| 12 | 冲压装备 | 应满足工艺要求 | 纯组装型企业可不要求。 |
| 13 | 焊接设备 | 应满足工艺要求 | 纯组装型企业可不要求。 |
| 14 | 齿轮加工装备 | 应满足工艺要求 | 齿轮外购/外协时，可不要求。 |
| 15 | 过程监视测量设备 | 精度满足工艺要求 |  |
| 16 | 过程检验所需检测设备 | 精度满足工艺要求 |  |
| 17 | 进货检验、例行检验所需检测设备 | 精度满足工艺要求 |  |

附录4：旋耕机及旋耕联合作业机械安全关键件和材料（合格认证用）

| 序号 | 关键件和材料 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 名称 | 适用机型 |
| 1 | 箱体及其原材料 | 旋耕机、旋耕施肥播种机、旋耕深松灭茬起垄机、根茬粉碎还田机、秸秆粉碎还田机 |
| 2 | 主梁及其原材料 |  |
| 3 | 花键轴及其原材料 |  |
| 4 | 牙嵌离合器及其原材料 |  |
| 5 | 齿轮及其原材料 |  |
| 6 | 链轮及其原材料 |  |
| 7 | 刀轴及其原材料 |  |
| 8 | 旋耕刀 |  |
| 9 | 万向节传动轴总成 |  |
| 10 | 灭茬刀及其原材料 | 秸秆、根茬粉碎还田机 |
| 11 | 排种器 | 旋耕施肥播种机 |
| 12 | 排肥器 |  |
| 13 | 深松铲 | 旋耕深松灭茬起垄机 |
| 14 | 起垄器 |  |

附录5：旋耕机及旋耕联合作业机械关键生产工艺/工序（合格认证用）

| 序号 | 关键生产工艺/工序 |
| --- | --- |
| 1 | 机加工中关键零件关键质量特性形成过程（关键零件如：齿轮、轴承座、箱体、主梁、牙嵌离合器、轴、花键轴、刀辊、刀座、链轮、万向节） |
| 2 | 铸造过程（轴承座、箱体、左主梁等） |
| 3 | 锻压过程（链轮毛坯、齿轮毛坯、万向节叉、刀座等） |
| 4 | 焊接过程（刀辊总成、主梁、万向节总成、护罩焊合、机架焊合等） |
| 5 | 热处理过程（轴类、齿轮、链轮、刀辊总成、牙嵌离合器等） |
| 6 | 油漆过程（刀辊总成、成品外表面等） |
| 7 | 装配过程 |
| 8 | 整机试车/磨合 |

附录6-1：旋耕机产品及主要安全关键件明细表（合格认证用）

产品商标、型号、规格及名称：

| 项目名称 |  |  |  | 单位 | 申报记录 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配套拖拉机 | 标定功率 |  |  | kW |  | / |
|  | 动力输出轴转速 |  |  | r/min |  |  |
|  | 常用 作业档 | 档次 |  | 档 |  |  |
|  |  | 理论前进速度 |  | m/s |  |  |
| 整机 | 外形尺寸（长×宽×高） |  |  | mm |  |  |
|  | 结构质量 |  |  | kg |  |  |
|  | 传动方式 |  |  | / |  |  |
|  | 结构型式 |  |  | / |  |  |
|  | 幅宽 |  |  | cm |  |  |
|  | 耕深 |  |  | cm |  |  |
|  | 刀辊传动型式 |  |  | / |  |  |
|  | 刀辊旋转方向 |  |  | / |  |  |
|  | 刀辊固定型式 |  |  | / |  |  |
|  | 刀辊回转半径 |  |  | mm |  |  |
|  | 刀辊转速 |  |  | r/min |  |  |
|  | 旋耕刀型号 |  |  | / |  |  |
|  | 旋耕刀数量 |  |  | 把 |  |  |
|  | 与拖拉机联结方式 |  |  | / |  |  |
| 传动箱 |  |  | 箱体材质 | / |  | 自制：□ 采购：□ |
| 刀轴 |  |  | 结构型式 | / |  | 自制：□ 采购：□ |
|  |  |  | 材质 | / |  |  |
| 万向节传动轴 |  |  | 十字轴材质 | / |  | 自制：□ 采购：□ |
|  |  |  | 节叉材质 | / |  |  |
| 旋耕刀 |  |  | 型号 |  |  | 自制：□ 采购：□ |
|  |  |  | 材质 |  |  |  |

注：有多种配置的应填写完整，否则该配置的旋耕机将不在认证的范围内。如不同型号规格的产品填写的内容完全相同，可合填写1张,否则应分别填写本表。

工厂名称：                                      （盖章）

申报人签字：                                    年     月    日

认证机构确认人签字：                            年     月    日

附录6-2：手扶拖拉机配套旋耕机产品及主要安全关键件明细表（合格认证用）

产品商标、型号、规格及名称：

| 项目名称 |  |  |  | 单位 | 申报记录 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配套拖拉机 | 标定功率 |  |  | kW |  | / |
|  | 动力输出轴转速 |  |  | r/min |  |  |
|  | 常用 作业档 | 档次 |  | 档 |  |  |
|  |  | 理论前进速度 |  | m/s |  |  |
| 整机 | 外形尺寸（长×宽×高） |  |  | mm |  |  |
|  | 结构质量 |  |  | kg |  |  |
|  | 传动方式 |  |  | / |  |  |
|  | 结构型式 |  |  | / |  |  |
|  | 幅宽 |  |  | cm |  |  |
|  | 耕深 |  |  | cm |  |  |
|  | 刀辊传动型式 |  |  | / |  |  |
|  | 刀辊旋转方向 |  |  | / |  |  |
|  | 刀辊固定型式 |  |  | / |  |  |
|  | 刀辊回转半径 |  |  | mm |  |  |
|  | 刀辊转速 |  |  | r/min |  |  |
|  | 旋耕刀型号 |  |  | / |  |  |
|  | 旋耕刀数量 |  |  | 把 |  |  |
|  | 与手扶拖拉机联结方式 |  |  | / |  |  |
| 传动箱 |  |  | 箱体材质 | / |  | 自制：□ 采购：□ |
| 刀轴 |  |  | 结构型式 | / |  | 自制：□ 采购：□ |
|  |  |  | 材质 | / |  |  |
| 旋耕刀 |  |  | 型号 |  |  | 自制：□ 采购：□ |
|  |  |  | 材质 |  |  |  |

注：有多种配置的应填写完整，否则该配置的旋耕机将不在认证的范围内。如不同型号规格的产品填写的内容完全相同，可合填写1张,否则应分别填写本表。

工厂名称：                                      （盖章）

申报人签字：                                    年     月    日

认证机构确认人签字：                            年     月    日

附录6-3：旋耕施肥播种机产品及主要安全关键件明细表（合格认证用）

产品商标、型号、规格及名称：

| 项目名称 |  |  |  | 单位 | 申报记录 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配套拖拉机 | 标定功率 |  |  | kW |  | / |
|  | 动力输出轴转速 |  |  | r/min |  |  |
|  | 常用 作业档 | 档次 |  | 档 |  |  |
|  |  | - 理论前进速度 |  | m/s |  |  |
| 整机 | 外形尺寸（长×宽×高） |  |  | mm |  |  |
|  | 结构质量 |  |  | kg |  |  |
|  | 传动方式 |  |  | / |  |  |
|  | 旋耕机结构型式 |  |  | / |  |  |
|  | 幅宽 |  |  | cm |  |  |
|  | 耕深 |  |  | cm |  |  |
|  | 刀辊转速 |  |  | r/min |  |  |
|  | 旋耕/灭茬刀型号 |  |  | / |  |  |
|  | 旋耕/灭茬刀数量 |  |  | 把 |  |  |
|  | 与拖拉机联结方式 |  |  | / |  |  |
|  | 排种器型式 |  |  |  |  |  |
|  | 排肥器型式 |  |  | / |  |  |
|  | 播种行数 |  |  | 行 |  |  |
|  | 播种行距 |  |  | cm |  |  |
|  | 施肥行距 |  |  | cm |  |  |
|  | 排种传动机构型式 |  |  | / |  |  |
|  | 排种轴转速 |  |  | r/min |  |  |
|  | 运输间隙 |  |  | mm |  |  |
| 传动箱 |  |  | 箱体材质 | / |  | 自制：□ 采购：□ |
| 刀轴 |  |  | 结构型式 | / |  | 自制：□ 采购：□ |
|  |  |  | 材质 | / |  |  |
| 万向节传动轴 |  |  | 十字轴材质 | / |  | 自制：□ 采购：□ |
|  |  |  | 节叉材质 | / |  |  |
| 旋耕刀 |  |  | 型号 | / |  | 自制：□ 采购：□ |
|  |  |  | 材质 | / |  |  |
| 开沟器 |  |  | 型号 | / |  | 自制：□ 采购：□ |
|  |  |  | 材质 | / |  |  |
| 排种器工作部件材质 |  |  |  | / |  | 自制：□ 采购：□ |

注：有多种配置的应填写完整，否则该配置的旋耕机械将不在认证的范围内。如不同型号规格的产品填写的内容完全相同，可合填写1张,否则应分别填写本表。

工厂名称：                                      （盖章）

申报人签字：                                    年     月    日

认证机构确认人签字：                            年     月    日

附录6-4：旋耕深松灭茬起垄机产品及主要安全关键件明细表（合格认证用）

产品商标、型号、规格及名称：

| 项目名称 |  |  |  | 单位 | 申报记录 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配套拖拉机 | 标定功率 |  |  | kW |  | / |
|  | 动力输出轴转速 |  |  | r/min |  |  |
|  | 常用 作业档 | 档次 |  | 档 |  |  |
|  |  | 理论前进速度 |  | m/s |  |  |
| 整机 | 外形尺寸（长×宽×高） |  |  | mm |  |  |
|  | 结构质量 |  |  | kg |  |  |
|  | 传动方式 |  |  | / |  |  |
|  | 旋耕机结构型式 |  |  | / |  |  |
|  | 幅宽 |  |  | cm |  |  |
|  | 耕深 |  |  | cm |  |  |
|  | 刀辊转速 |  |  | r/min |  |  |
|  | 旋耕/灭茬刀型号 |  |  | / |  |  |
|  | 旋耕/灭茬刀数量 |  |  | 把 |  |  |
|  | 与拖拉机联结方式 |  |  | / |  |  |
|  | 深松行数 |  |  | 行 |  |  |
|  | 深松深度 |  |  | cm |  |  |
|  | 深松行距 |  |  | cm |  |  |
|  | 起垄高度 |  |  | cm |  |  |
|  | 垄顶宽 |  |  | cm |  |  |
|  | 垄间距 |  |  | cm |  |  |
|  | 运输间隙 |  |  | mm |  |  |
| 传动箱 |  |  | 箱体材质 | / |  | 自制：□ 采购：□ |
| 刀轴 |  |  | 结构型式 | / |  | 自制：□ 采购：□ |
|  |  |  | 材质 | / |  |  |
| 万向节传动轴 |  |  | 十字轴材质 | / |  | 自制：□ 采购：□ |
|  |  |  | 节叉材质 | / |  |  |
| 旋耕刀 |  |  | 型号 | / |  | 自制：□ 采购：□ |
|  |  |  | 材质 | / |  |  |
| 灭茬刀 |  |  | 型号 | / |  | 自制：□ 采购：□ |
|  |  |  | 材质 | / |  |  |
| 起垄器 |  |  | 型式 | / |  | 自制：□ 采购：□ |
|  |  |  | 材质 | / |  |  |
| 深松铲 |  |  | 型式 | / |  | 自制：□ 采购：□ |
|  |  |  | 材质 | / |  |  |

注：有多种配置的应填写完整，否则该配置的旋耕机械将不在认证的范围内。如不同型号规格的产品填写的内容完全相同，可合填写1张,否则应分别填写本表。

工厂名称：                                      （盖章）

申报人签字：                                年     月    日

认证机构确认人签字：                        年     月    日

附录6-5：根茬、秸秆粉碎还田机产品及主要安全关键件明细表（合格认证用）

产品商标、型号、规格及名称：

| 项目名称 |  |  |  |  | 单位 | 申报记录 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配套拖拉机 | 标定功率 |  |  |  | kW |  | / |
|  | 动力输出轴转速 |  |  |  | r/min |  |  |
|  | 常用 作业档 | 档次 |  |  | 档 |  |  |
|  |  | 理论前进速度 |  |  | m/s |  |  |
| 整机 | 外形尺寸（长×宽×高） |  |  |  | mm |  |  |
|  | 结构质量 |  |  |  | kg |  |  |
|  | 传动方式 |  |  |  | / |  |  |
|  | 结构型式 |  |  |  | / |  |  |
|  | 幅宽 |  |  |  | cm |  |  |
|  | 灭茬深度（耕茬还田） |  |  |  | cm |  |  |
|  | 留茬高度（秸秆还田） |  |  | 轮辙中 | mm |  |  |
|  |  |  |  | 轮辙间 |  |  |  |
|  | 刀辊转速 |  |  |  | r/min |  |  |
|  | 粉碎刀/灭茬刀型号 |  |  |  | / |  |  |
|  | 粉碎刀/灭茬刀数量 |  |  |  | 把 |  |  |
|  | 与拖拉机联结方式 |  |  |  | / |  |  |
| 传动箱 |  |  | 箱体材质 |  | / |  | 自制：□ 采购：□ |
| 刀轴 |  |  | 结构型式 |  | / |  | 自制：□ 采购：□ |
|  |  |  | 材质 |  | / |  |  |
| 万向节传动轴 |  |  | 十字轴材质 |  | / |  | 自制：□ 采购：□ |
|  |  |  | 节叉材质 |  | / |  |  |
| 粉碎刀/灭茬刀 |  |  | 型号 |  | / |  | 自制：□ 采购：□ |
|  |  |  | 材质 |  | / |  |  |

注：有多种配置的应填写完整，否则该配置的旋耕机械将不在认证的范围内。如不同型号规格的产品填写的内容完全相同，可合填写1张,否则应分别填写本表。

工厂名称：                                      （盖章）

申报人签字：                                    年     月    日

认证机构确认人签字：                            年     月    日

附录7-1：旋耕机产品一致性检查记录表（合格认证用）

项目编号：                              工厂名称：

产品商标、型号规格：                    样机编号：

| 项目名称 |  |  |  | 检查要求 | 检查结果 |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配套拖拉机 | 标定功率 |  |  | 核查样机、安全关键件、铭牌或标记、随机使用说明书及相关文件。 初次认证：应与型式试验报告和产品及主要关键件明细表一致。 监督：应与确认的产品及主要关键件明细表一致。 如技术规格设计值变化超过5%，或技术规格的实际测量值与标准值超过10%，原则上应判产品不一致。 |  |  |  |
|  | 动力输出轴转速 |  |  |  |  |  |  |
|  | 常用 作业档 | 档次 |  |  |  |  |  |
|  |  | 理论前进速度 |  |  |  |  |  |
| 整机 | 外形尺寸（长×宽×高） |  |  |  |  |  |  |
|  | 结构质量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 传动方式 |  |  |  |  |  |  |
|  | 结构型式 |  |  |  |  |  |  |
|  | 幅宽 |  |  |  |  |  |  |
|  | 耕深 |  |  |  |  |  |  |
|  | 刀辊传动型式 |  |  |  |  |  |  |
|  | 刀辊旋转方向 |  |  |  |  |  |  |
|  | 刀辊固定型式 |  |  |  |  |  |  |
|  | 刀辊回转半径 |  |  |  |  |  |  |
|  | 刀辊转速 |  |  |  |  |  |  |
|  | 旋耕/灭茬刀型号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 旋耕/灭茬刀数量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 与拖拉机联结方式 |  |  |  |  |  |  |
| 传动箱 |  |  | 箱体材质 |  |  | 自制：□ 采购：□ |  |
| 刀轴 |  |  | 结构型式 |  |  | 自制：□ 采购：□ |  |
|  |  |  | 材质 |  |  |  |  |
| 万向节传动轴 |  |  | 十字轴材质 |  |  | 自制：□ 采购：□ |  |
|  |  |  | 节叉材质 |  |  |  |  |
| 旋耕刀 |  |  | 型号 |  |  | 自制：□ 采购：□ |  |
|  |  |  | 材质 |  |  |  |  |

检查人：                                     日期：

附录7-2：手扶拖拉机配套旋耕机产品一致性检查记录表（合格认证用）

项目编号：                              工厂名称：

产品商标、型号规格：                    样机编号：

| 项目名称 |  |  |  | 检查要求 | 检查结果 |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配套拖拉机 | 标定功率 |  |  | 核查样机、安全关键件、铭牌或标记、随机使用说明书及相关文件。 初次认证：应与型式试验报告和产品及主要关键件明细表一致。 监督：应与确认的产品及主要关键件明细表一致。 如技术规格设计值变化超过5%，或技术规格的实际测量值与标准值超过10%，原则上应判产品不一致。 |  |  |  |
|  | 动力输出轴转速 |  |  |  |  |  |  |
|  | 常用 作业档 | 档次 |  |  |  |  |  |
|  |  | 理论前进速度 |  |  |  |  |  |
| 整机 | 外形尺寸（长×宽×高） |  |  |  |  |  |  |
|  | 结构质量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 传动方式 |  |  |  |  |  |  |
|  | 结构型式 |  |  |  |  |  |  |
|  | 幅宽 |  |  |  |  |  |  |
|  | 耕深 |  |  |  |  |  |  |
|  | 刀辊传动型式 |  |  |  |  |  |  |
|  | 刀辊旋转方向 |  |  |  |  |  |  |
|  | 刀辊固定型式 |  |  |  |  |  |  |
|  | 刀辊回转半径 |  |  |  |  |  |  |
|  | 刀辊转速 |  |  |  |  |  |  |
|  | 旋耕刀型号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 旋耕刀数量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 与手扶拖拉机联结方式 |  |  |  |  |  |  |
| 传动箱 |  |  | 箱体材质 |  |  | 自制：□ 采购：□ |  |
| 刀轴 |  |  | 结构型式 |  |  | 自制：□ 采购：□ |  |
|  |  |  | 材质 |  |  |  |  |
| 旋耕刀 |  |  | 型号 |  |  | 自制：□ 采购：□ |  |
|  |  |  | 材质 |  |  |  |  |

检查人：                                     日期：

附录7-3：旋耕施肥播种机产品一致性检查记录表（合格认证用）

项目编号：                              工厂名称：

产品商标、型号规格：                    样机编号：

| 项目名称 |  |  |  | 检查要求 | 检查结果 |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配套拖拉机 | 标定功率 |  |  | 核查样机、安全关键件、铭牌或标记、随机使用说明书及相关文件。 初次认证：应与型式试验报告和产品及主要关键件明细表一致。 监督：应与确认的产品及主要关键件明细表一致。 如技术规格设计值变化超过5%，或技术规格的实际测量值与标准值超过10%，原则上应判产品不一致。 |  |  |  |
|  | 动力输出轴转速 |  |  |  |  |  |  |
|  | 常用 作业档 | 档次 |  |  |  |  |  |
|  |  | - 理论前进速度 |  |  |  |  |  |
| 整机 | 外形尺寸（长×宽×高） |  |  |  |  |  |  |
|  | 结构质量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 传动方式 |  |  |  |  |  |  |
|  | 旋耕机结构型式 |  |  |  |  |  |  |
|  | 幅宽 |  |  |  |  |  |  |
|  | 耕深 |  |  |  |  |  |  |
|  | 刀辊转速 |  |  |  |  |  |  |
|  | 旋耕/灭茬刀型号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 旋耕/灭茬刀数量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 与拖拉机联结方式 |  |  |  |  |  |  |
|  | 排种器型式 |  |  |  |  |  |  |
|  | 排肥器型式 |  |  |  |  |  |  |
|  | 播种行数 |  |  |  |  |  |  |
|  | 播种行距 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施肥行距 |  |  |  |  |  |  |
|  | 排种传动机构型式 |  |  |  |  |  |  |
|  | 排种轴转速 |  |  |  |  |  |  |
|  | 运输间隙 |  |  |  |  |  |  |
| 传动箱 |  |  | 箱体材质 |  |  | 自制：□ 采购：□ |  |
| 刀轴 |  |  | 结构型式 |  |  | 自制：□ 采购：□ |  |
|  |  |  | 材质 |  |  |  |  |

附录7-3：续

| 项目名称 |  | 检查要求 | 检查结果 |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 万向节传动轴 | 十字轴材质 | 核查样机、安全关键件、铭牌或标记、随机使用说明书及相关文件。 初次认证：应与型式试验报告和产品及主要关键件明细表一致。 监督：应与确认的产品及主要关键件明细表一致。 如技术规格设计值变化超过5%，或技术规格的实际测量值与标准值超过10%，原则上应判产品不一致。 |  | 自制：□ 采购：□ |  |
|  | 节叉材质 |  |  |  |  |
| 旋耕刀 | 型号 |  |  | 自制：□ 采购：□ |  |
|  | 材质 |  |  |  |  |
| 灭茬刀 | 型号 |  |  | 自制：□ 采购：□ |  |
|  | 材质 |  |  |  |  |
| 开沟器 | 型号 |  |  | 自制：□ 采购：□ |  |
|  | 材质 |  |  |  |  |
| 排种器工作部件材质 |  |  |  | 自制：□ 采购：□ |  |
| 排肥器工作部件材质 |  |  |  | 自制：□ 采购：□ |  |

检查人：                                     日期：

附录7-4：旋耕深松灭茬起垄机产品一致性检查记录表（合格认证用）

项目编号：                              工厂名称：

产品商标、型号规格：                    样机编号：

| 项目名称 |  |  |  | 检查要求 | 检查结果 |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配套拖拉机 | 标定功率 |  |  | 核查样机、安全关键件、铭牌或标记、随机使用说明书及相关文件。 初次认证：应与型式试验报告和产品及主要关键件明细表一致。 监督：应与确认的产品及主要关键件明细表一致。 如技术规格设计值变化超过5%，或技术规格的实际测量值与标准值超过10%，原则上应判产品不一致。 |  |  | / |
|  | 动力输出轴转速 |  |  |  |  |  |  |
|  | 常用 作业档 | 档次 |  |  |  |  |  |
|  |  | 理论前进速度 |  |  |  |  |  |
| 整机 | 外形尺寸（长×宽×高） |  |  |  |  |  |  |
|  | 结构质量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 传动方式 |  |  |  |  |  |  |
|  | 旋耕机结构型式 |  |  |  |  |  |  |
|  | 幅宽 |  |  |  |  |  |  |
|  | 耕深 |  |  |  |  |  |  |
|  | 刀辊转速 |  |  |  |  |  |  |
|  | 旋耕/灭茬刀型号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 旋耕/灭茬刀数量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 与拖拉机联结方式 |  |  |  |  |  |  |
|  | 深松行数 |  |  |  |  |  |  |
|  | 深松深度 |  |  |  |  |  |  |
|  | 深松行距 |  |  |  |  |  |  |
|  | 起垄高度 |  |  |  |  |  |  |
|  | 垄顶宽 |  |  |  |  |  |  |
|  | 垄间距 |  |  |  |  |  |  |
|  | 运输间隙 |  |  |  |  |  |  |
| 传动箱 |  |  | 箱体材质 |  |  | 自制：□ 采购：□ |  |
| 刀轴 |  |  | 结构型式 |  |  | 自制：□ 采购：□ |  |
|  |  |  | 材质 |  |  |  |  |

检查人：                                     日期：

附录7-4：续

| 项目名称 |  | 检查要求 | 检查结果 |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 万向节传动轴 | 十字轴材质 | 核查样机、安全关键件、铭牌或标记、随机使用说明书及相关文件。 初次认证：应与型式试验报告和产品及主要关键件明细表一致。 监督：应与确认的产品及主要关键件明细表一致。 如技术规格设计值变化超过5%，或技术规格的实际测量值与标准值超过10%，原则上应判产品不一致。 |  | 自制：□ 采购：□ |  |
|  | 节叉材质 |  |  |  |  |
| 旋耕刀 | 型号 |  |  | 自制：□ 采购：□ |  |
|  | 材质 |  |  |  |  |
| 灭茬刀 | 型号 |  |  | 自制：□ 采购：□ |  |
|  | 材质 |  |  |  |  |
| 起垄器 | 型式 |  |  | 自制：□ 采购：□ |  |
|  | 材质 |  |  |  |  |
| 深松铲 | 型式 |  |  | 自制：□ 采购：□ |  |
|  | 材质 |  |  |  |  |

检查人：                                     日期：

附录7-5：根茬、秸秆粉碎还田机产品一致性检查记录表（合格认证用）

项目编号：                              工厂名称：

产品商标、型号规格：                    样机编号：

| 项目名称 |  |  |  |  | 检查要求 | 检查结果 |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配套拖拉机 | 标定功率 |  |  |  | 核查样机、安全关键件、铭牌或标记、随机使用说明书及相关文件。 初次认证：应与型式试验报告和产品及主要关键件明细表一致。 监督：应与确认的产品及主要关键件明细表一致。 如技术规格设计值变化超过5%，或技术规格的实际测量值与标准值超过10%，原则上应判产品不一致。 |  |  | / |
|  | 动力输出轴转速 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 常用 作业档 | 档次 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 理论前进速度 |  |  |  |  |  |  |
| 整机 | 外形尺寸（长×宽×高） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结构质量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 传动方式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结构型式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 幅宽 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭茬深度（耕茬还田） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 留茬高度（秸秆还田） |  |  | 轮辙中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 轮辙间 |  |  |  |  |
|  | 刀辊转速 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 粉碎刀/灭茬刀型号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 粉碎刀/灭茬刀数量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与拖拉机联结方式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 传动箱 |  |  | 箱体材质 |  |  |  | 自制：□ 采购：□ |  |
| 刀轴 |  |  | 结构型式 |  |  |  | 自制：□ 采购：□ |  |
|  |  |  | 材质 |  |  |  |  |  |
| 万向节传动轴 |  |  | 十字轴材质 |  |  |  | 自制：□ 采购：□ |  |
|  |  |  | 节叉材质 |  |  |  |  |  |
| 粉碎刀/灭茬刀 |  |  | 型号 |  |  |  | 自制：□ 采购：□ |  |
|  |  |  | 材质 |  |  |  |  |  |

检查人：                                         日期：